目  录

前言	1

1 项目及项目区概况	2

1.1项目概况	2

1.2项目区概况	9

2水土保持方案和设计情况	13

2.1主体工程设计	13

2.2水土保持方案	13

2.3水土保持方案变更	13

2.4水土保持后续设计	13

3水土保持方案实施情况	14

3.1水土流失防治责任范围	14

3.2弃渣场设置	15

3.3取土场设置	15

3.4水土保持措施总体布局	15

3.5水土保持设施完成情况	19

3.6水土保持投资完成情况	25

4水土保持工程质量	30

4.1质量管理体系	30

4.2各防治分区水土保持工程质量评价	31

4.3弃渣场稳定性评估	37

4.4总体质量评价	37

5工程初期运行及水土保持效果	39

5.1初期运行情况	39

5.2水土保持效果	39

5.3公众满意度调查	41

6水土保持管理	43

6.1组织领导	43

6.2规章制度	43

6.3建设管理	43

6.4水土保持监测	44

6.5水土保持监理	44

6.6水土保持补偿费缴纳情况	45

6.7水土保持设施管理维护	45

7结论	47

7.1结论	47

7.2遗留问题安排	48

附件：

附件1  项目建设及水土保持大事记；

附件2  山西省发展和改革委员会文件晋发改备案[2016]279号“山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证”；

附件3  山西省水利厅《关于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2017]705号）；

附件4  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持单位工程验收鉴定书；

附件5  重要水土保持工程验收照片；

附件6  水土保持补偿费缴费凭证。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  工程总体布局图；

附图3  水土流失防治责任范围图；

附图4  水土保持措施布设竣工验收图；

附图5  项目建设前后遥感影像对比分析图。

- 前言

本项目区位于盂县县城东西两侧，从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。项目区有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，交通运输条件较为便利。

2016年12月2日，山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2016]279号文对本项目进行了备案，项目设计总容量为100MWp，项目总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。该项目新建光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区以及附属配套设施，设计总容量为100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。

2017年7月，盂县华光光伏发电有限公司委托河北省水利水电勘测设计研究院山西分院编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》；2017年9月4日，山西省水利厅于以“晋水保函[2017]705号”文对方案报告书进行了批复。

2018年6月，盂县华光光伏发电有限公司委托山西恒业水保生态工程建设监理有限公司和山西禹治环境工程技术有限公司分别承担本项目的监理和监测工作。

- 1 项目及项目区概况

- 1.1项目概况

- 1.1.1地理位置

本项目区位于盂县县城东西两侧，从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。项目区有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，交通运输条件较为便利。

- 1.1.2主要技术经济指标

2016年12月2日，山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2016]279号文对本项目进行了备案，项目设计总容量为100MWp，项目总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。该项目新建光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区以及附属配套设施，设计总容量为100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。

根据调查，山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目建设总工期为20个月，工程自2017年4月动工建设，2018年12月竣工。

表1.1-1  工程特性表

| 项目名称 | 山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 项目位置 | 本项目区位于盂县县城东西两侧，从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南关村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。项目区有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，交通运输条件较为便利。 |
| 建设单位 | 盂县华光光伏发电有限公司 |
| 建设性质 | 新建，建设类项目 |
| 工程投资 | 本项目建设总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。 |
| 工程进度 | 建设工期20个月（2017.4-2018.12） |
| 建设规模 | 总容量100MWp |
| 建设内容 | 根据已批复的水保方案，项目组成包括光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区。 |
| 工程占地 | 工程占地面积为321.8hm2，其中永久占地面积316.48hm2，临时占地面积5.32hm2，占用灌木林67.55hm2、工业用地35.6hm2、其它草地216.99hm2、农村道路1.66hm2。其中光伏列阵场地占地面积310.2hm2，集电线路占地面积3.77hm2，场外道路占地面积7.58hm2，施工生活区占地面积0.23hm2。 |
| 土石方量 | 本项目实际建设过程中，土石方总量为32.04万m3，其中挖方16.02万m3，填方16.02万m3，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方。 |

- 1.1.3项目投资

本项目建设总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。

- 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，项目组成包括光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区等。

- 1.1.4.1光伏列阵场地

本项目光伏列阵场地从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。总占地总面积310.2hm2，占地类型为灌木林地、其他草地和工业用地，占地性质为永久占地。

本工程总装机容量100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。每块太阳能光伏发电单元由太阳能电池组串、逆变设备、汇流设备及升压设备构成。工艺流程：太阳能电池组件经日光照射后，形成低压直流电，电池组件串联后的直流电送至组串式逆变器；逆变后的交流电由交流汇流箱汇流后引至就地升压变，箱式升压变电站布置在方阵的中间部位。本工程采用固定倾角式、固定可调和仰角可调跟踪式混用的多种运行方式布置，仰角可调支架基础采用独立承台，入土深度1.6m，桩顶高出地面0.6m，2149根；固定可调支架基础采用4根直径0.3m钻孔灌注桩，入土深度2m，桩顶高出地面0.6m，36832根；固定倾角基础采用8根直径0.15m灌注桩，入土深度1.3m，29772根。本工程桩基础共计68753根。光伏电场内布置50个箱式变压器，基础长2.9m，宽约2.05m，基础采用C30混凝土现浇制作，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深1.8m。

- 1.1.4.2集电线路

本工程输电线路流程：光伏组串→组串式逆变器→汇流箱→35kV箱式变压器→ 路家村220kV汇集站。光伏电站装机容量为100MW，分为4组，以35kV集电线路分别接入路家村220kV汇集站，通过汇集站内1#300MVA的主变升压后，以1回220kV出线接入220kV温池站220kV侧，最终接入电网系统，方案以电网公司主管部门的接入系统报告审批意见为准。路家村220kV汇集站属于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施设计范围，不属于本项目光伏电站工程范围，因此本方案不考虑路家村220kV汇集站占地。

本工程集电线路拟采用直埋和架空电缆混合方式。（1）直埋敷设电缆线路：对于光伏场内集电线路采取直埋敷设电缆线路方式，敷设路径位于光伏支架前后排之间或是沿集电线路敷设，占地和土石方已包含在各地块光伏列阵场地内，不再重复计算；（2）架空敷设电缆线路：地块与地块之间，以及地块至汇集站部分采用架空线路，35kV架空线路长度约43km。施工挖方0.040万m3，填方0.029万m3，多余土方沿集电线路沿线就地摊平。共架设143个铁塔架，每个架线塔占地30m2，施工便道宽3m，牵张场12个，每个占地600m2。占地面积为7.58hm2，占地类型为灌木林地和其它草地。

- 1.1.4.3场外道路

光伏列阵场地各地块进场道路与主干道路接通，宽4m，采用碎石路面。本项目进场道路从当地村村通道路和原有矿区道路引接，与各地块光伏列阵场区内道路连接。道路在原有矿区道路的基础上进行扩宽修建，道路规格与列阵集电线路规格相同，路面宽4m，碎石路面。挖方边坡在护坡脚底设置路边排水沟，排水沟占地宽 1.0m，排水沟长度按实际情况，总长1600m，道路两侧设置绿化带，绿化带宽4.0m，有排水沟一侧不设绿化带，单侧绿化带宽2.0m。进场道路总长5484m，占地面积3.79hm2，为永久占地，占地类型为农村道路和其它草地。

- 1.1.4.4施工生活区

施工生活区包括临时管理办公室、工人生活临时住房、为临时占地，占地类型为其它草地。根据现场调查，施工生活区主要布置在纸匠地块、东南管地块和赵家垴地块，总占地面积0.23hm2，占地范围内地势平坦，植被稀少，施工方直接在上方搭建了彩钢房和住宿用的帐篷，基本无挖方。

- 1.1.5施工组织及工期

- 1.1.5.1施工组织

1、施工力能

交通条件：本工程位于山西省阳泉市盂县，地处太原与石家庄之间，公共交通横贯东西，纵穿南北，县项目区各地块之间有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，干支交错，交通运输条件较为便利。

电源条件：根据光伏电站施工集中的特点，拟设一个施工电源，设在生产区内，供钢筋制作场、生产、生活房屋建筑等各项用电。光伏电站建筑工程施工电源近从一条低压输电线路连接至光伏厂区内，设置 1 台降压变压器把引入电压降到400V电压等级，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。初步估算施工用电负荷在250kW左右。由于场区布置较为分散，施工中可考虑柴油发电机解决部分施工电源问题，同时可作为施工临时用电及备用电源。由于光伏阵列布置较为分散， 施工中可考虑2台100kW的自备发电车解决部分施工电源问题。

施工水源：本项目施工临时用水考虑统一配套供水解决，主要为拖拉机    从附近村庄或自来水供水点拉水。

2、建筑材料

工程所需的钢筋、砂石骨料等其它工程建筑材料可就近到当地购买，项目所需的泥凝土全部采用商品混凝土。

3、施工便道

项目区内施工便道利用现有道路即可，边利用边对其改造，改造后作为场内道路和场外道路，减少重复开挖造成水土流失，不需再设施工便道。

4、施工生活区

项目设施工生活区，施工生产区在光伏列传场地内设置。

5、施工工艺

本工程的主要施工内容包括光伏阵列场地、交通道路、施工生活区和集电线路。与水土保持相关的施工工艺主要为地面土建工程。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工，砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

（1）光伏列阵

①有计划地按土石方平衡的原则开展施工。光伏发电组件基础采用混凝土浇筑钻孔的方式进行固定。电池板组件总体上随山坡的地势及坡面安装架设，基础平整量小、土方开挖与混凝土浇筑的进度必须遵照土方平衡的原则，按计划进行， 以不影响混凝土浇筑进度为准，不宜大面积、大数量的进行，导致土方暴露时间过多、过长。平整的场地植被易遭破坏，表层土壤疏松，暴露时间过多、过长， 势必遭受当地大风侵蚀的频率增大，加大风蚀的危害和扬尘等。

②严格控制作业场地面积。无节制扩大作业场地，将造成更多的植被破坏和土壤表层的破坏。

③箱变、逆变的土建施工主要为基础，基础采用钢筋混凝土框架结构。施工顺序为：施工准备～基础开挖～地基处理～基础混凝土浇筑～混凝土构造柱。待混凝土达到规定强度后，才能拆除临时固定措施和模板。

（3）交通道路

道路施工采用推土机进行清基，因及时压实，平整路面。道路施工因与光伏

列阵建设合理调配时间，按照光伏列阵场区的建设依次开挖路面，尽量减少道路路面裸露时间。

（4）施工生活区

根据施工的要求，施工临时场地应尽可能减少土石方的开挖和回填。本项目施工生活区占地范围内地势平坦，植被稀少，施工方直接在各施工区搭建了住宿用的帐篷和彩钢房，基本无挖方。施工结束后，施工单位应及时拆除临时建筑物， 清理和平整场地，对已发生土石方开挖和回填的裸露地面应及时种植原地带性植物的方式进行恢复。

（5）集电线路

光伏场内采用直埋电缆方式敷设，集电线路的电缆沟沿施工检修道路一侧布设，开挖时挖机布置在路面上，开挖的土方堆放于路面上，施工完成后，开挖土方应及时回填，回填土要按表层土和底土分层进行回填在电缆沟上方  1m  范围内、做好夯实平整。

地块与地块之间，以及地块至路家村汇集站部分采用架空线路，其导线截面规格采用 185mm2，35kV 架空线路长度约 43km。架空集电线路施工流程：施工准备及线路复测、土石方及基础施工、铁杆塔组立、架线。基础施工流程：分坑、土石方开挖、绑筋、支模、砼浇筑、砼养护。

- 1.1.5.2施工工期

1、水保方案批复工期

根据本项目已批复的水土保持方案，本项目建设总工期4个月，2017年7月开工，计划于2017年10月完工。本方案设计水平年为2018年。

2、实际完成工期

根据调查及建设单位提供资料，本项目开工时间为2017年4月，完工时间2018年12月，共计20个月。

- 1.1.6土石方情况

- 1.1.6.1设计弃渣情况

根据《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，建设期共动用土石方量为76.0万m3，其中挖方38.0万m3，填方38.0万m3，挖填平衡，无弃方，具体情况详见表1.1-2。

表1.1-2  方案中施工期间土石方工程量         单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 合计 | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 37.67 | 37.67 | 75.34 |  |  |  |  |
| 2 | 集电线路 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |  |  |  |  |
| 3 | 场外道路 | 0.29 | 0.29 | 0.58 |  |  |  |  |
| 4 | 施工生活区 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 38.0 | 38.0 | 76.0 |  |  |  |  |

- 1.1.6.2弃渣量监测结果

根据现场调查及建设、监测单位提供资料，本项目实际建设过程中，土石方总量为32.04万m³，其中挖方16.02万m³，填方为16.02万m³，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方，具体情况详见表1.1-3。

表1.1-3  项目实际施工土石方平衡表          单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 合计 | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 15.27 | 15.31 | 30.58 | 0.04 | 集电线路 |  |  |
| 2 | 集电线路 | 0.42 | 0.38 | 0.8 |  |  | 0.04 | 光伏列阵场地 |
| 3 | 场外道路 | 0.28 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  |
| 4 | 施工生活区 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 16.02 | 16.02 | 32.04 | 0.04 |  | 0.04 |  |

通过监测调查，本项目后期进行了地质勘察，实际建设根据场地原有情况建设，经过施工图设计，建设期实际动用土石方总量比方案设计减少了43.96万m3，其中挖方总量减少了21.98万m3，填方总量减少了21.98万m3。

- 1.1.7征占地情况

本项目建设过程中，实际占地面积为321.8hm2，其中永久占地面积316.48hm2，临时占地面积5.32hm2，占用灌木林67.55hm2、工业用地35.6hm2、其它草地216.99hm2、农村道路1.66hm2。其中光伏列阵场地占地面积310.2hm2，集电线路占地面积3.77hm2，场外道路占地面积7.58hm2，施工生活区占地面积0.23hm2。

- 1.1.8移民拆迁和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民拆迁和专项设施改（迁）建问题。

- 1.2项目区概况

- 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目位于山西省盂县，水土流失类型区划为北方土石山区，区域内大部由黄土覆盖，本区地形为中低山、山间盆地、山区丘陵及河谷等一系列山区地貌，其中山地与丘陵占总面积的70%以上，山间盆地与山区河谷不足30%。

（2）地质构造

①区域地质

本工程场址区位于山西省阳泉市盂县境内。本地区属新华夏构造体系，场地地质构造上属五台山块隆中部。由于该地区长期以来大规模、高强度的煤炭开发，已形成了巨大面积的采煤沉陷区，境内沟壑纵横。

该区基底岩层经受太古代末期五台运动古隆起的南部控制，元古界地层为一单斜构造，倾向西南，古生界地层亦为单斜构造，倾向东南，期内相间有若干北向斜褶曲，这些褶皱控制了断裂的发育。加里东运动在该区主要表现为地壳上升，形成了中奥陶系与中石炭系间的区域不整合，以奥陶系古风化面为背景，控制着该区铁、铝、硫等外生矿床的生成。印支运动在该区主要表现为地壳抬升，剧烈造山。燕山运动形成区域构造轮廓，在南西向倾斜的单斜层上发育一系列相间排列的开阔褶皱并伴随着规模不一的断裂构造，使煤、铁、铝等矿产在局部遭受不同程度的破坏。喜马拉雅运动主要表现为地壳的差异升降，从而形成了规模不一的凹陷和山间盆地，控制着新生代以来的松散物的堆积。主构造线方向为北东-南西向，构造形迹以褶皱为主，伴生有北北西向和北东向和近东西向三组断裂。

②场区地质

根据现场实地踏勘所得结论，本工程所处地质区域为中西部丘陵含煤碎屑岩工程地质区，主体由石炭系砂页岩、煤层组成，夹数层石灰岩，地表风化破碎，灰岩易被水溶浊，是著名产煤区，属整块及层状结构岩体，坚硬一半坚硬岩体类型，接近均一的各向异性介质体，为地质灾害多发区。岩体厚度0-210米，在沟中条带状或零星分布软弱夹中等坚硬中厚与薄互层状铝土矿，厚度小于15米，山间洼地、山坡及沟中覆盖有黄土，厚度普遍小于 5 米。主要地质灾害类型为煤矿、耐火材料开采等引发的地裂缝，其次发育有滑坡、崩塌及不稳定斜坡等地质灾害。根据初堪报告揭露的地层情况，结合区域地质资料综合分析，本次勘察深度范围内地基土沉积时代成因类型自上而下依次为：奥陶系、石炭系、二叠系地层，缺失上奥陶统、志留系、泥盆系等地层，局部出露有前寒武变质岩系和寒武纪灰岩地层。拟建光伏支架基础采用钻孔灌注桩形式，箱变基础采用钢筋混凝土板式基础，能够满足。

（3）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目场址抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。场址区属构造基本稳定区。

（4）气象

本项目区属暖温带大陆性季风气候，年内四季分明，春季多风干旱，夏季炎热多雨，秋季凉爽短暂，冬季寒冷干燥。根据盂县气象站多年观测资料，多年平均气温11.5℃，年平均最低气温为－6.7℃，年平均最高气温为17.6℃，年内最高气温在7、8月份，结冰期为10月下旬至翌年3 月中旬，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-19.1℃；多年平均降水量566.1mm，主要集中在7-9 月，约占全年降水量的72%，日最大降雨量261.5mm；本区年蒸发量平均1362.5mm，最高年蒸发量1513.4mm，最低年蒸发量1108.8mm；水平面辐射量5002.5MJ/m2，日照小时数2393.6h，多年均雷暴天数35 天，年平均风速1.7m/s，主导风向为西北，最大冻土深度68cm。

（5）水文

盂县河流属于海河流域海河水系，有较大河流12 条，主要有滹沱河、乌河、龙华河、石塘河、南北河、黑砚水河、秀水河、香水河（又名北河）、招三河、阴山河、磊石河（又名窑炉河）、温河。本项目地块边界与温河最近距离为500m，本项目不产生废水，因此，对温河及对周围其它水体产生的影响很小。

（6）土壤

从本项目区域土壤分布情况来看，土壤类型主要为山地褐土，土壤总体有机质含量中等。本项目草类是本项目工程占地占地设计占用植被的主体，不同海拔均有分布，草种以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，草种主要由白羊草、车前、蒿草、虎榛子、和狗尾草等，部分地块有灌木丛分布。由于本项目所在区域植物资源破坏严重，植被种类结构不丰富，以栽培植被为主，部分地区有少量乔灌木分布，植被覆盖较差。

（7）植被

盂县的自然植被类型相当繁多，但具体表现在垂直地带性和区域性的变化上， 这种变化与气候的垂直带和气候的区域性变化相吻合。从垂直分布看，由高海拔到低海拔，植被类型的变化分别为：从 1200～2000米划分中、低山乔灌草本植被；850～1200米划分为黄土丘陵区旱生草本植被；850米以下沿河阶地和低洼处划分为喜湿性湿生草本植被。在同一海拔高度上，由于坡向干湿的差异，植被类型也有所不同。从地域上看，自然森林分布于中、低山区的阴坡，以针叶乔木为主，相间阔叶林， 玉泉山、诸龙山、管头梁等地十分明显；中、低山区的阳坡面，主要以旱生灌草为主；中、低山区下部，以灌丛为主；黄土丘陵区和山间盆地以旱生草本为主。本县分布较广的植被类型是灌丛草本带，包括全县中低山区，海拔分布在 1000～2000 米的地带。

主要植被群落，乔木有成片的油松、山杨、白桦、椴木相间的自然森林；灌丛有黄玫瑰、虎椿子、醋柳、柞灌及零星的山桃等；草本有无茫雀斑、披碱草、驴干杭、二色故枝子等。在河谷阶地和低洼处，自然植被仅长于河畔、渠道、路边、地埂和尚未开垦的非耕地上，有青蒿、水蓼、水稗、河黑豆、芦苇、苍耳、灰菜、荆三枝、狗尾草等草本植物。

草类是本项目工程占地占地设计占用植被的主体，不同海拔均有分布，草种以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，草种主要由白羊草、车前、蒿草、虎榛子、和狗尾草等，部分地块有灌木丛分布。由于本项目所在区域植物资源破坏严重，植被种类结构不丰富，以栽培植被为主，部分地区有少量乔灌木分布，植被覆盖较差。

- 1.2.2水土流失及防治情况

- 1.2.2.1水土流失现状

本项目位于山西省盂县，根据全国水土保持区划（试行）（办水保[2012]512号）本项目水土流失类型区划为北方土石山区，区域内容许土壤流失量为200t/km2·a，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀。

根据项目区地面坡度和林草覆盖度结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），对项目区的土壤侵蚀强度进行划分。土壤侵蚀强度以中度为主。项目区土壤侵蚀现状统计见表4.3-1，加权平均土壤侵蚀模数为2206t/km2·a。

- 1.2.2.2水土保持现状

1、水土保持现状

盂县水土保持工作经过多年的努力，取得了显著成效，到2015年底，盂县共完成水土流失治理面积838.76平方公里，占水土流失面积49.9%。其中，已治理、改造基本农田22258.9hm2，栽植水保乔木林44715hm2，经果林3014.4hm2，封禁13787hm2。盂县在水土保持工作中采用农牧、林业、水土保持综合治理，推广绿道坡“里切外垫，打坝垒堰”等治理缓坡和沟壑的做法，水土保持工程包括淤地坝、谷坊、引洪漫地、旱井、小型蓄水坝、水沟、中型培土、水簸箕、培埂压条、等高植树、整修水平阶地和挖鱼鳞坑植树植草、封山育林、种牧草等综合治理措施。全县林草覆盖度达到 25.9%，生态环境得到明显改善，农业生产向产业化、集约化的经营方向发展,改广种薄收为少种高产多收，改善农民的生产、生活条件，尤其是经济林的建设，加快农民脱贫致富的步伐，2015 年底，全县人均收入达到8536元。

2、同类项目水土保持治理经验

通过对周边同类项目的实地考察，光伏阵列场地空闲区的植被恢复以及施工生活区整地与植被恢复、进场道路及检修道路的排水和植被恢复等措施。总结项目建设期的水土保持经验如下：

1）光伏阵列场地

①合理布设排水系统

为了能使场地的雨水顺利排出，需要合理布设排水沟或截洪沟。排水沟和截洪沟要在施工建设前建设完好。

②加强临时防护措施

对临时堆土及易起尘的建筑材料采取苫盖措施。开挖土方后短时间内回填的就近堆放，并采取苫盖措施，短时间内不回填的土方，运到临时堆土场，并做拦挡、遮盖、排水、沉砂池等临时防护措施。

③适当绿化和硬化

为了减少水土流失，在广场、空闲地进行绿化美化，布置花坛、草坪；道路两边种植绿篱、行道树；非开挖区、施工生产生活区和临时建筑物周边布设一定的绿化和硬化面积。

④适时清扫和洒水

清扫和洒水也是防止施工期间起尘的一种有效办法。在施工期间，要配置专人和洒水车，定期进行洒水。

⑤加强监测和监理

采取预防为主的原则，加强水土保持监测和监理工作，使建设中产生的水土流失处于控制状态。

2）场外道路

①永临结合，道路两侧布设排水沟。

②美化绿化，植被恢复。

- 2水土保持方案和设计情况

- 2.1主体工程设计

2016年12月2日，山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2016]279号文对本项目进行了备案，同意该项目开展工作。

- 2.2水土保持方案

依据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，2017年7月，建设单位委托河北省水利水电勘测设计研究院山西分院编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，2017年9月4日，山西省水利厅以晋水保函[2017]705号文对该水土保持方案予以批复。

- 2.3水土保持方案变更

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，未进行水保方案变更。

- 2.4水土保持后续设计

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，水土保持未进行后续设计。

- 3水土保持方案实施情况

- 3.1水土流失防治责任范围

- 3.1.1批复的水土流失防治责任范围

1、水保方案设计中水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围为352.20hm2，其中项目建设区为324.82hm2，直接影响区为27.38hm2，详见表3.1-1。

表3.1-1  方案设计的水土流失防治责任范围表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 313.30 | 6.00 | 319.30 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.60 | 17.2 | 24.80 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.77 | 3.48 |  |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.15 | 0.70 | 0.85 |
| 合计 |  | 324.82 | 27.38 | 352.20 |

- 3.1.2实际发生的责任范围

项目区水土流失防治责任范围的监测是对本工程各防治区征占地认真核查，监测施工过程中有无超越界线的情况，各防治区永久占地面积是否因建设区变化而发生变化，工程建设活动造成的水土流失危害影响范围与水保方案比较变化如何。

根据工程建设的具体特点，结合工程的总体布局，通过现场实地调查，利用GPS及其它常规测量工具测定，本项目在建设过程中实际监测的水土流失防治责任范围面积为349.89hm2，其中项目建设区为321.8hm2，直接影响区为28.09hm2，详见表3.1-2。

表3.1-2  项目实际产生水土流失防治责任范围监测表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 310.2 | 6.52 | 316.72 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.58 | 17.4 | 24.98 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.79 | 3.45 | 7.24 |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.23 | 0.72 | 0.95 |
| 合计 |  | 321.8 | 28.09 | 349.89 |

- 3.2弃渣场设置

根据现场调查及建设、监测单位提供资料，本项目实际建设过程中，土石方总量为土石方总量为32.04万m³，其中挖方16.02万m³，填方为16.02万m³，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方。因此，本项目不设置弃渣场。

- 3.3取土场设置

根据现场调查及建设、监测单位提供资料，本项目实际建设过程中，土石方总量为土石方总量为32.04万m³，其中挖方16.02万m³，填方为16.02万m³，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方。因此，本项目不设置取土场。

- 3.4水土保持措施总体布局

- 3.4.1光伏列阵场地防治区

1、基本情况

本项目光伏列阵场地从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。总占地总面积310.2hm2，占地类型为灌木林地、其他草地和工业用地，占地性质为永久占地。

本工程总装机容量100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。每块太阳能光伏发电单元由太阳能电池组串、逆变设备、汇流设备及升压设备构成。工艺流程：太阳能电池组件经日光照射后，形成低压直流电，电池组件串联后的直流电送至组串式逆变器；逆变后的交流电由交流汇流箱汇流后引至就地升压变，箱式升压变电站布置在方阵的中间部位。本工程采用固定倾角式、固定可调和仰角可调跟踪式混用的多种运行方式布置，仰角可调支架基础采用独立承台，入土深度1.6m，桩顶高出地面0.6m，2149根；固定可调支架基础采用4根直径0.3m钻孔灌注桩，入土深度2m，桩顶高出地面0.6m，36832根；固定倾角基础采用8根直径0.15m灌注桩，入土深度1.3m，29772根。本工程桩基础共计68753根。光伏电场内布置50个箱式变压器，基础长2.9m，宽约2.05m，基础采用C30混凝土现浇制作，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深1.8m。

2、水保措施

（1）工程措施

设计光伏列阵场地内沿道路布设浆砌石排水沟15000m，光伏板下沿地表布设防冲措施，设计铺设碎石790m3。

（2）植物措施

对场区光伏板施工临时占地及空闲区域进行植被恢复，恢复面积88.94hm2。

（3）临时措施

光伏列阵场地各地块电缆沟在施工期沿线开挖回填过程产生的回填土进行临时防护，设计覆盖防护网10000m2。

- 3.4.2集电线路防治区

1、基本情况

本工程输电线路流程：光伏组串→组串式逆变器→汇流箱→35kV箱式变压器→ 路家村220kV汇集站。光伏电站装机容量为100MW，分为4组，以35kV集电线路分别接入路家村220kV汇集站，通过汇集站内1#300MVA的主变升压后，以1回220kV出线接入220kV温池站220kV侧，最终接入电网系统，方案以电网公司主管部门的接入系统报告审批意见为准。路家村220kV汇集站属于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施设计范围，不属于本项目光伏电站工程范围，因此本方案不考虑路家村220kV汇集站占地。

本工程集电线路拟采用直埋和架空电缆混合方式。（1）直埋敷设电缆线路：对于光伏场内集电线路采取直埋敷设电缆线路方式，敷设路径位于光伏支架前后排之间或是沿集电线路敷设，占地和土石方已包含在各地块光伏列阵场地内，不再重复计算；（2）架空敷设电缆线路：地块与地块之间，以及地块至汇集站部分采用架空线路，35kV架空线路长度约43km。施工挖方0.040万m3，填方0.029万m3，多余土方沿集电线路沿线就地摊平。共架设143个铁塔架，每个架线塔占地30m2，施工便道宽3m，牵张场12个，每个占地600m2。占地面积为7.58hm2，占地类型为灌木林地和其它草地。

2、水保措施

（1）工程措施：

施工结束后对临时占地进行全面整地，整地面积7.17hm2，山坡铁塔基础进行浆砌石防护，需浆砌石550m3。

（2）植物措施

对施工临时占地采取植草方式恢复植被，恢复面积7.17hm2。

（3）临时措施

集电线路在施工期塔基在沿线开挖回填过程产生的回填土进行临时防护，共计防护网苫盖1000m2。

- 3.4.3场外道路防治区

1、基本情况

光伏列阵场地各地块进场道路与主干道路接通，宽4m，采用碎石路面。本项目进场道路从当地村村通道路和原有矿区道路引接，与各地块光伏列阵场区内道路连接。道路在原有矿区道路的基础上进行扩宽修建，道路规格与列阵集电线路规格相同，路面宽4m，碎石路面。挖方边坡在护坡脚底设置路边排水沟，排水沟占地宽 1.0m，排水沟长度按实际情况，总长1600m，道路两侧设置绿化带，绿化带宽4.0m，有排水沟一侧不设绿化带，单侧绿化带宽2.0m。进场道路总长5484m，占地面积3.79hm2，为永久占地，占地类型为农村道路和其它草地。

2、水保措施

（1）工程措施：

沿道路修建排水沟1600m，道路挖方边坡设置浆砌石网格骨架护坡，需浆砌石860m3。

（2）植物措施

道路沿线栽植行道树，绿化面积1.09hm2，道路挖方边坡种草恢复植被，恢复面积1.60hm2。

- 3.4.4施工生活区防治区

1、基本情况

施工生活区包括临时管理办公室、工人生活临时住房、为临时占地，占地类型为其它草地。根据现场调查，施工生活区主要布置在纸匠地块、东南管地块和赵家垴地块，总占地面积0.23hm2，占地范围内地势平坦，植被稀少，施工方直接在上方搭建了彩钢房和住宿用的帐篷，基本无挖方。

2、水保措施

（1）工程措施

施工结束后，对施工临时占地进行全面整地，整地面积0.15hm2。

（2）植物措施

施工结束后对临时占地进行植被恢复，植被恢复面积0.15hm2。

（3）临时措施

施工生活区在施工期修建临时排水沟120m。

- 3.5水土保持设施完成情况

- 3.5.1水土保持设施完成情况

- 3.5.1.1光伏列阵场地防治区

1、工程措施

2017年8月15日开工建设，2018年9月15日工程完工，完成浆砌石排水沟3850m，修建排水土沟11460m，空闲区域全面整地76.54hm2。

2、植物措施

2018年4月15日开工，2018年9月20日完工，完成场地绿化76.54hm2。

3、临时措施

2017年7月5日开工建设，2018年5月20日完工，完成防护网临时苫盖18000m2。

- 3.5.1.2集电线路防治区

1、工程措施

2017年9月5日开工，2018年5月20日完工，完成施工区全面整地6.57hm2，塔基防护240m3。

2、植物措施

2017年9月20日开工，2018年5月15日完工，完成沿线植被恢复3.24hm2。

3、临时措施

2017年9月10日开工，2018年4月20日完工，完成防护网临时苫盖1000m2。

- 3.5.1.3场外道路防治区

1、工程措施

2018年5月5日开工，2018年10月18日完工，完成浆砌石排水沟1600m，空闲区域全面整地2.43hm2。

2、植物措施

2018年9月15日开工，2018年10月30日完工，完成道路沿线绿化0.78hm2，道路挖方边坡植被恢复0.85hm2。

3、临时措施

2017年7月5日开工，2018年5月20日完工，完成防护网苫盖1200m2。

- 3.5.1.4施工生活区防治区

1、工程措施

2018年9月5日开工，2018年9月15日完工，完成施工生活区全面整地0.23hm2。

2、植物措施

2018年9月20日开工，2018年10月15日完工，完成植被恢复0.23hm2。

3、临时措施

2017年7月10日开工，2018年7月15日完工，完成临时排水沟120m。

山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目实际完成措施与方案批复措施对照表见表3.5-1

- 3.5.2水土保持防治工程后续设计和设计变更情况

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，实际建设过程中对各防治分区水保工程进行了相应的调整，水土保持防治工程无重大变更。目前水土保持工程已经基本完成，调整情况具体如下：

1、光伏列阵场地防治区

由于实际建设过程中主要采取排水土沟排水，浆砌石排水沟长度减少11150m；增加排水土沟排水，长度为11460m；排水沟末端均较为平缓，未修建排水防冲措施；场地可绿化面积减少12.4hm2，实际场地绿化面积减少12.4hm2元；防护网苫盖措施根据实际开挖的土方堆放位置实施，实际防护网苫盖面积增加8000m2。

2、集电线路防治区

根据实际建设，建设时间较长，部分临时占地已自然恢复，满足水保要求，未进行全面整地和植被恢复措施，全面整地面积减少0.6hm2；植被恢复面积减少3.93hm2；塔基防护工程根据施工图纸布设减少310m3。

3、场外道路防治区

场外道路边坡防护由浆砌石护坡调整为合理的植物护坡方式；道路绿化及边坡植被恢复面积共减少了1.06hm2；增加了场外道路建设过程中开挖土方暂时不能回填的防护网临时苫盖工程，面积为1200m2。

4、施工生活区防治区

根据项目实际情况，施工生活区占地面积增加0.08hm2，植被恢复面积增加0.08hm2。

综上所述，工程基本实现了合同目标，原有水土保持功能未降低。

表3.5-1  实际完成措施与方案批复措施对照表

| 序 号 | 防治 分区 | 防治措施 |  | 工程量 |  |  |  | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |  |
| 1 | 光伏 列阵 场地 | 工程措施 | 浆砌石排水沟 | m3 | 15000 | 3850 | -11150 | 由于实际建设过程中主要采取排水土沟排水，浆砌石排水沟长度减少11150m；增加排水土沟排水，长度为11460m；排水沟末端均较为平缓，未修建排水防冲措施；场地可绿化面积减少12.4hm2，实际场地绿化面积减少12.4hm2元；防护网苫盖措施根据实际开挖的土方堆放位置实施，实际防护网苫盖面积增加8000m2。 |
|  |  |  | 排水土沟 | m | 0 | 11460 | +11460 |  |
|  |  |  | 防冲措施 | m3 | 790 | 0 | -790 |  |
|  |  |  | 全面整地 | hm2 | 0 | 76.54 | +76.54 |  |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | hm2 | 88.94 | 76.54 | -12.4 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | m2 | 10000 | 18000 | +8000 |  |
| 2 | 集电 线路 | 工程措施 | 全面整地 | hm2 | 7.17 | 6.57 | -0.6 | 根据实际建设，建设时间较长，部分临时占地已自然恢复，满足水保要求，未进行全面整地和植被恢复措施，全面整地面积减少0.6hm2；植被恢复面积减少3.93hm2；塔基防护工程根据施工图纸布设减少310m3。 |
|  |  |  | 塔基防护 | m3 | 550 | 240 | -310 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 7.17 | 3.24 | -3.93 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | m2 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 3 | 场外 道路 | 工程措施 | 排水沟 | m | 1600 | 1600 | 0 | 场外道路边坡防护由浆砌石护坡调整为合理的植物护坡方式；道路绿化及边坡植被恢复面积共减少了1.06hm2；增加了场外道路建设过程中开挖土方暂时不能回填的防护网临时苫盖工程，面积为1200m2。 |
|  |  |  | 边坡防护 | m3 | 860 | 0 | -860 |  |
|  |  |  | 全面整地 | hm2 | 0 | 2.43 | +2.43 |  |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | hm2 | 1.09 | 0.78 | -0.31 |  |
|  |  |  | 边坡植被恢复 | hm2 | 1.6 | 0.85 | -0.75 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | m2 | 0 | 1200 | +1200 |  |
| 4 | 施工 生活区 | 工程措施 | 全面整地 | hm2 | 0.15 | 0.23 | +0.08 | 根据项目实际情况，施工生活区占地面积增加0.08hm2，植被恢复面积增加0.08hm2。 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 0.15 | 0.23 | +0.08 |  |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 120 | 120 | 0 |  |

- 3.6水土保持投资完成情况

根据《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，本项目设计建设期水土保持工程总投资为549.96万元，其中工程措施126.88万元，植物措施251.91万元，临时措施4.74万元，独立费用26.11万元，基本预备费10.39万元，水土保持补偿费129.93万元。

我公司在工程施工过程中，积极落实各项水土保持工程，建设期实际完成水土保持防治工程完成投资山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持防治工程总计完成投资537.82万元，其中工程措施投资146.16万元，植物措施投资175.31万元，临时措施投资8.44万元，独立费用66.10万元，基本预备费11.88万元，水土保持补偿费129.93万元。

目前本项目实际完成总投资比方案设计总投资增加了12.14万元。工程投资基本实现了合同目标，原有水土保持功能未降低。水保工程投资实际完成与方案批复投资对照表见3.6-1，水土保持总投资实际完成情况表见3.6-2。

表3.6-1  实际完成投资与方案批复投资对照表

| 序 号 | 防治 分区 | 防治措施 |  | 方案设计 （万元） | 实际完成 （万元） | 增减情况 （万元） | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列 阵场地 | 工程措施 | 浆砌石排水沟 | 37.33 | 11.21 | -26.12 | 由于实际建设过程中主要采取排水土沟排水，浆砌石排水沟长度减少11150m，投资相应减少26.12万元；增加排水土沟排水，长度为11460m，投资相应增加50.61万元；排水沟末端均较为平缓，未修建排水防冲措施，投资相应减少13.43万元；场地可绿化面积减少12.4hm2，实际场地绿化面积减少12.4hm2，投资相应减少74.2万元；防护网苫盖措施根据实际开挖的土方堆放位置实施，实际防护网苫盖面积增加8000m2，投资相应增加3.02万元。综上，光伏列阵场地防治区水保工程实际投资较方案减少24.4万元。 |
|  |  |  | 排水土沟 | 0 | 50.61 | +50.61 |  |
|  |  |  | 防冲措施 | 13.43 | 0 | -13.43 |  |
|  |  |  | 全面整地 | 0 | 35.72 | +35.72 |  |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 238.39 | 164.19 | -74.2 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 3.77 | 6.79 | +3.02 |  |
|  |  | 小计 |  | 292.92 | 268.52 | -24.4 |  |
| 2 | 集电 线路 | 工程措施 | 全面整地 | 3.13 | 2.88 | -0.25 | 根据实际建设，建设时间较长，部分临时占地已自然恢复，满足水保要求，未进行全面整地和植被恢复措施，全面整地面积减少0.6hm2，水保投资相应减少0.25万元；植被恢复面积减少3.93hm2，水保投资相应减少0.84万元；塔基防护工程根据施工图纸布设减少310m3，水保投资相应减少7.77万元。综上，集电线路防治区实际完成的水保措施投资较方案设计减少8.78万元。 |
|  |  |  | 塔基防护 | 16.31 | 8.54 | -7.77 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 1.82 | 0.98 | -0.84 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 0.44 | 0.52 | +0.08 |  |
|  |  | 小计 |  | 21.7 | 12.92 | -8.78 |  |
| 3 | 场外 道路 | 工程措施 | 排水沟 | 31.11 | 35.77 | +4.66 | 场外道路边坡防护由浆砌石护坡调整为合理的植物护坡方式，边坡防护投资减少25.5万元，道路绿化及边坡植被恢复面积均减少，投资相应减少2.15万元；增加了场外道路建设过程中开挖土方暂时不能回填的防护网临时苫盖工程，面积为1200m2，水保投资增加0.52万元。综上，场外道路防治区水保措施投资较水保方案减少21.16万元。 |
|  |  |  | 边坡防护 | 25.5 | 0 | -25.5 |  |
|  |  |  | 全面整地 | 0 | 1.31 | +1.31 |  |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | 9.9 | 8.15 | -1.75 |  |
|  |  |  | 边坡植被恢复 | 1.02 | 0.62 | -0.4 |  |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 0 | 0.52 | +0.52 |  |
|  |  | 小计 |  | 0.07 | 0.12 | +0.05 |  |
| 4 | 施工 生活区 | 工程措施 | 0.78 | 1.37 | +0.59 | -3 | 根据项目实际情况，施工生活区占地面积增加0.08hm2，全面整地面积增加0.08hm2，水保投资较方案增加0.05万元；植被恢复面积增加0.08hm2，水保投资较方案增加0.59万元；由于施工时，材料单价略高于水保方案，临时排水沟投资增加0.08万元。综上，施工生活区防治区水保措施投资较水保方案增加0.72万元。 |
|  |  | 植物措施 | 0.53 | 0.61 | +0.08 | -99.09 |  |
|  |  | 临时措施 | 0.07 | 0.12 | +0.05 | +0.05 |  |
|  |  | 小计 |  | 1.38 | 2.1 | +0.72 |  |
| 7 | 独立费用 | 建设单位管理费 |  | 2.94 | 6.6 | +3.66 | 根据工程实际投资，建设单位管理费较方案投资增加3.66万元；水土保持监理费增加了12.83万元；水土保持监测费实际增加8.5万元；水土保持设施验收报告编制费增加15万元。综上，独立费用实际投资较水保方案设计投资增加39.99万元。 |
|  |  | 水土保持工程建设监理费 |  | 3.67 | 16.5 | +12.83 |  |
|  |  | 水土保持监测费 |  | 10.5 | 19 | +8.5 |  |
|  |  | 科研勘测设计费 |  | 9 | 9 | 0 |  |
|  |  | 水土保持设施验收报告编制费 |  | 0 | 15 | +15 |  |
|  |  | 小计 |  | 26.11 | 66.1 | +39.99 |  |
| 8 | 基本预备费 |  |  | 10.39 | 11.88 | +1.49 | 根据实际投资情况，基本预备费较水保方案投资增加1.49万元。 |
| 9 | 水土保持补偿费 |  |  | 129.93 | 129.93 | 0 | 建设单位按照水土保持方案所列补偿费缴纳。 |
| 合计 |  |  |  | 549.96 | 537.82 | -12.14 |  |

表3.6-2  水土保持总投资实际完成统计表

| 序号 | 分区及项目 | 单位 | 数量 | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 146.16 |  |
| 一 | 光伏列阵场地 |  |  | 97.54 |  |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 3850 | 11.21 |  |
|  | 排水土沟 | m | 11460 | 50.61 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 76.54 | 35.72 |  |
| 二 | 集电线路 |  |  | 11.42 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 6.57 | 2.88 |  |
|  | 塔基防护 | m3 | 240 | 8.54 |  |
| 三 | 场外道路 |  |  | 37.08 |  |
|  | 排水沟 | m | 1600 | 35.77 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 2.43 | 1.31 |  |
| 四 | 施工生活区 |  |  | 0.12 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 0.23 | 0.12 |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 175.31 |  |
| 一 | 光伏列阵场地 |  |  | 164.19 |  |
|  | 场地绿化 | hm2 | 76.54 | 164.19 |  |
| 二 | 集电线路 |  |  | 0.98 |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 3.24 | 0.98 |  |
| 三 | 场外道路 |  |  | 8.77 |  |
|  | 道路绿化 | hm2 | 0.78 | 8.15 |  |
|  | 边坡植被恢复 | hm2 | 0.85 | 0.62 |  |
| 四 | 施工生活区 |  |  | 1.37 |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 0.23 | 1.37 |  |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 8.44 |  |
| 一 | 光伏列阵场地 |  |  | 6.79 |  |
|  | 防护网苫盖 | m2 | 18000 | 6.79 |  |
| 二 | 集电线路 |  |  | 0.52 |  |
|  | 防护网苫盖 | m2 | 1000 | 0.52 |  |
| 三 | 场外道路 |  |  | 0.52 |  |
|  | 防护网苫盖 | m2 | 1200 | 0.52 |  |
| 四 | 施工生活区 |  |  | 0.61 |  |
|  | 临时排水沟 | m | 120 | 0.61 |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 66.10 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 6.6 |  |
| 2 | 水土保持工程建设监理费 |  |  | 16.5 |  |
| 3 | 水土保持监测费 |  |  | 19 |  |
| 4 | 科研勘测设计费 |  |  | 9 |  |
| 5 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  | 15 |  |
| 第五部分 基本预备费 |  |  |  | 11.88 |  |
|  | 预备费 |  |  | 11.88 |  |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  |  | 129.93 |  |
|  | 补偿费 |  |  | 129.93 |  |
| 合计 |  |  |  | 537.82 |  |

- 4水土保持工程质量

- 4.1质量管理体系

为了确保项目水土保持工程的工程质量，盂县华光光伏发电有限公司特别成立了山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目建设指挥部，指挥部下设质量控制组，质量控制组的工作就是积极配合各方做好质量控制工作，严格遵循“百年大计，质量第一”的方针，建立了健全的质量管理体系，并使之有效运转，对工程从原材料到现场施工质量做出统计，及时发现质量隐患和质量问题并采取对策，质量控制组始终牢牢把握工程质量控制的主动权。

工程项目设计是按照技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要求，使之能满足各项预定功能。设计单位应顺应市场经济的发展要求，建立健全自己的质量保证体系，从组织上、制度上、工程程序和方法等方面来保证勘察设计质量。通过建立为达到一定的质量目标而通过一定的规章制度、程序、方法、机构，把质量保证活动加以系统化、程序化、标准化和制度化的质量保证体系，保证勘察设计成果质量。

依据《建设工程质量管理条例》的要求，监理公司建立了一套严格的质量管理体系；制定质量手册，阐明质量方针、描述质量体系。同时编制了整套的程序性文件和监理作业指导书，详细介绍了实施某项工作的详细方法，用以指导每一位监理人员的工作。监理工作的实施结果以书面形式体现，实行签字制度，落实质量责任，存有质量记录。项目监理部针对所监理的项目制定有专门的项目实施的质量保证措施。

质量监督单位按时组织工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台账情况等，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。

施工单位首先成立质检组，设组长一名：全面负责质量管理工作，制定质量管理制度；设质检员若干名，负责质量控制的现场检查检验试验等相关的工程质量工作。质检组严格按施工图、设计说明书及相关的技术规范组织施工，确保工程施工质量。

为使水土保持方案的各项要求落到实处，公司成立了方案实施组织管理机构，按照管理职责，建立管理制度，严格执行水土保持工程招标、投标、建设监理等各环节的要求，确定水土保持监测单位，开展水土保持监测工作，将水土保持工作纳入部门日常工作中。

建设单位：盂县华光光伏发电有限公司

水土保持方案编制单位：河北省水利水电勘测设计研究院山西分院

施工单位：江苏南通六建建设集团有限公司

水土保持工程监理单位：陕西宏泽工程监理有限公司

山西恒业水保生态工程建设监理有限公司

水土保持工程监测单位：山西禹治环境工程技术有限公司

- 4.2各防治分区水土保持工程质量评价

- 4.2.1工程项目划分及结果

1、划分依据

（1）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

（2）《水利水电工程施工质量评定规程》（SL176-2007）；

（3）《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）；

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（5）《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》；

（6）设计文件包括：水土保持方案、设计施工图纸等。

2划分原则

（1）单位工程应按照工程类型和便于质量管理等原则进行划分；

（2）分部工程可按照功能相对独立、工程类型相同的原则进行划分；

（3）单元工程应按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和考核的原则划分。

3、划分结果

根据山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目建设过中新增水土流失，把工业场地作为防治的重点区域。根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）该项目工程水土保持工程划分为4个，分部工程17个，单元工程219个，详细划分结果见表4.2-1。

表4.2-1山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持工程划分结果

| 序 号 | 单位 工程 | 分部工程 |  | 工程量 | 单元工程划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规范要求 | 本工程划分方法 | 划分 结果 |
| 1 | 光伏列 阵场地 | 工程措施 | 浆砌石排水沟 | 3850m | 按施工面长度划分单元工程，每100～500m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程，大于500m的可划分为两个单元工程。 | 每500m作为一个单元工程 | 8 |
|  |  |  | 排水 土沟 | 11460m | 按施工面长度划分单元工程，每100～500m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程，大于500m的可划分为两个单元工程。 | 每500m作为一个单元工程 | 23 |
|  |  |  | 全面 整地 | 76.54hm2 | 按面积划分，每0.5～1.0hm2作为一个单元工程，不足0.5hm2的可单独作为一个单元工程，大于1.0hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 77 |
|  |  | 植物措施 | 场地 绿化 | 76.54hm2 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 77 |
|  |  | 临时措施 | 防护网 苫盖 | 18000m2 | 按面积划分，每1000～3000m2作为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程，大于3000m2的可划分为两个单元工程。 | 每3000m2作为一个单元工程 | 6 |
| 2 | 集电 线路 | 工程措施 | 全面 整地 | 6.57hm2 | 按面积划分，每0.5～1.0hm2作为一个单元工程，不足0.5hm2的可单独作为一个单元工程，大于1.0hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 7 |
|  |  |  | 塔基 防护 | 240m3 | 按施工断面划分，每处塔基防护可作为一个单元工程。 | 每处塔基防护作为一个单元工程 | 3 |
|  |  | 植物措施 | 植被 恢复 | 3.24hm2 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 4 |
|  |  | 临时措施 | 防护网 苫盖 | 1000m2 | 按面积划分，每1000～3000m2作为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程，大于3000m2的可划分为两个单元工程。 | 每3000m2作为一个单元工程 | 1 |
| 3 | 场外 道路 | 工程措施 | 排水沟 | 1600m | 按施工面长度划分单元工程，每100～500m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程，大于500m的可划分为两个单元工程。 | 每500m作为一个单元工程 | 4 |
|  |  |  | 全面 整地 | 2.43hm2 | 按面积划分，每0.5～1.0hm2作为一个单元工程，不足0.5hm2的可单独作为一个单元工程，大于1.0hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 3 |
|  |  | 植物措施 | 道路 绿化 | 0.78hm2 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 边坡植 被恢复 | 0.85hm2 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 防护网 苫盖 | 1200m2 | 按面积划分，每1000～3000m2作为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程，大于3000m2的可划分为两个单元工程。 | 每3000m2作为一个单元工程 | 1 |
| 4 | 施工 生活区 | 工程措施 | 全面 整地 | 0.23hm2 | 按面积划分，每0.5～1.0hm2作为一个单元工程，不足0.5hm2的可单独作为一个单元工程，大于1.0hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  | 植物措施 | 植被 恢复 | 0.23hm2 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个单元工程。 | 每1.0hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时 排水沟 | 120m | 按施工面长度划分单元工程，每100～500m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程，大于500m的可划分为两个单元工程。 | 每500m作为一个单元工程 | 1 |
| 合计 | 4 | 17 |  | 219 |  |  |  |

- 4.2.2各防治区工程质量评价

1、质量控制成效综合评价

（1）原材料、中间产品自检及抽检结果统计

在施工过程中严格按照合同规定和施工规范要求进行抽样检验。本工程中所使用的原材料、中间产品经自检、抽检及见证取样后，结果认定：全部符合质量要求。

（2）工程质量评定情况

本项目水土保持工程共划分为4个单位工程，17个分部工程，219个单元工程，质量等级全部达到合格标准。工程质量评定结果详见表4.2-2。

表4.2-2  水土保持工程质量评定情况统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 单元工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵 场地 | 工程措施 | 浆砌石排水沟 | 8 | 合格 |
|  |  |  | 排水土沟 | 23 | 合格 |
|  |  |  | 全面整地 | 77 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 77 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 6 | 合格 |
| 2 | 集电线路 | 工程措施 | 全面整地 | 7 | 合格 |
|  |  |  | 塔基防护 | 3 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 4 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 1 | 合格 |
| 3 | 场外道路 | 工程措施 | 排水沟 | 4 | 合格 |
|  |  |  | 全面整地 | 3 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | 1 | 合格 |
|  |  |  | 边坡植被恢复 | 1 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 防护网苫盖 | 1 | 合格 |
| 4 | 施工生活区 | 工程措施 | 全面整地 | 1 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 1 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 1 | 合格 |
| 合计 | 4 | 17 |  | 219 |  |

经认定，各项水土保持工程符合设计和有关水土保持规范要求，工程质量全部合格，工程数量能够满足工程运行要求，各工程能够发挥设计作用并可以交付使用。

2、投资控制成效综合评价

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

3、进度控制成效综合评价

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水保防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是主体工程进度推迟所致，截止目前，各区域水保措施均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

4、安全生产控制成效综合评价

项目监理部对承包人执行施工安全法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。发现不安全因素和安全隐患时，发现安全隐患及时予以制止并督促其改正。

在参建各方共同努力下，在全部施工过程中未发生任何安全事故。

- 4.3弃渣场稳定性评估

根据现场调查及建设、监测单位提供资料，本项目实际建设过程中，土石方总量为32.04万m³，其中挖方16.02万m³，填方为16.02万m³，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方。因此，本项目不设置弃渣场。

- 4.4总体质量评价

经过参建各方的努力配合，在山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目项目部的支持下，工程质量、进度和投资得到了有效的控制，取得了预期的效果。施工单位原材料及中间产品自检全部合格，监理抽检全部合格。设计内容项目全部完成，17个分部工程全部合格，219个单元工程全部合格，本工程总体质量合格。

- 5工程初期运行及水土保持效果

- 5.1初期运行情况

项目建设区内的水土保持措施施工进度基本合理，现已全部竣工并运行投产，运行基本正常。

- 5.2水土保持效果

- 5.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=扰动土地整治面积扰动土地总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际扰动土地面积321.8hm2，扰动土地整治面积320.73hm2，扰动土地治理率为99.67%。项目扰动土地整治情况见表5.2-1。

表5.2-1  扰动土地整治情况表             单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 扰动 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物及 硬化面积 | 整治 面积 | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 1.53 | 76.54 | 231.1 | 309.17 | 99.67 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 0.02 | 3.24 | 0.5 | 3.76 | 99.21 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 0.16 | 1.63 | 5.78 | 7.57 | 99.87 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 | 100 |
| 合 计 |  | 321.8 | 1.71 | 81.64 | 237.38 | 320.73 | 99.67 |

- 5.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水土流失总治理度=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际水土流失面积为84.42hm2，水土保持措施治理面积为83.35hm2，由此计算出建设区水土流失总治理度为98.73%持措施治理面积为8.65hm2，由此计算出建设区水土流失总治理度为96.43%。本项目水土流失总治理度情况见表5.2-2。

表5.2-2  水土流失治理情况表              单位：hm2

| 序 号 | 监测分区 | 扰动 面积 | 构建筑 物面积 | 流失 面积 | 治理面积 |  |  | 治理度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 231.1 | 79.1 | 1.53 | 76.54 | 78.07 | 98.70 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 0.5 | 3.29 | 0.02 | 3.24 | 3.26 | 99.09 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 5.78 | 1.8 | 0.16 | 1.63 | 1.79 | 99.44 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 | 100.00 |
| 合计 |  | 321.8 | 237.38 | 84.42 | 1.71 | 81.64 | 83.35 | 98.73 |

- 5.2.3拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期挖方16.02万m3，填方16.02万m3，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方，施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过2%，拦渣率可达到98%。

- 5.2.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为200t/km2·a。工程措施和植物措施实施后，光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区的水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测，现阶段年土壤流失强度控制在240t/km2·a之内，故本项目平均土壤流失控制比为0.83。

- 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。其计算式为：

林草植被恢复率为=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际可恢复的植被面积为83.63hm2，已恢复的植被面积为81.64hm2。林草植被恢复率可达97.62%%。

表5.2-3  项目目区林草植被恢复率计算结果       位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 项目区 面积 | 施工扰 动面积 | 可绿化 面积 | 植物措施 治理面积 | 植被恢复 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 310.2 | 78.5 | 76.54 | 97.50 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 3.79 | 3.26 | 3.24 | 99.39 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 7.58 | 1.64 | 1.63 | 99.39 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100 |
| 合计 |  | 321.8 | 321.8 | 83.63 | 81.64 | 97.62 |

- 5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：

林草覆盖率=

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际林草覆盖面积为81.64hm2，项目实际占地面积321.8hm2，由此可计算出林草覆盖率为25.37%。

表5.2-4  项目区林草植被覆盖率计算结果       单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 面积 | 施工扰动 面积 | 植物措施 治理面积 | 林草覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 310.2 | 76.54 | 24.67 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 3.79 | 3.24 | 85.49 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 7.58 | 1.63 | 21.50 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100 |
| 合计 |  | 321.8 | 321.8 | 81.64 | 25.37 |

- 5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，验收单位向山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目周边群众发放20张水土保持公众调查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的重要依据。所调查的对象主要是当地农民。

在调查过程中，技术小组发现，当地群众普遍认为工程的建设能大大促进当地经济的发展和增加就业机会，解决闲散劳动力的问题。

当地群众对建设单位对于水土保持工作的态度和力度普遍表示认可和满意。在被调查的20人中，100%的人认为工程对当地经济有促进，75%的人认为项目对环境有好的影响，70%的人认为项目对弃土弃渣管理好，90%的人认为项目林草植被建设搞得好，有90%的人认为项目对所扰动的土地恢复得好。详见表5.3-1。

表5.3-1  项目水土保持公众调查表

| 调查项目 | 好 |  | 一般 |  | 差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) |
| 项目对当地经济影响 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目对当地环境影响 | 15 | 75 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 项目对弃土弃渣管理 | 14 | 70 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 项目林草植被建设 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 土地恢复情况 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 其他 | 17 | 85 | 2 | 10 | 1 | 5 |

- 6水土保持管理

- 6.1组织领导

为了本项目水土保持方案的顺利实施，切实加强工程建设质量，明确参建各单位的职责。盂县华光光伏发电有限公司成立了山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目建设指挥部，由总经理任指挥长，全面履行公司授权范围内的建设工作管理职能，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

- 6.2规章制度

在本项目的建设过程当中，为了更好、更快的完成建设任务，促进工程建设的有序和顺利开展，我单位特别成立了项目建设指挥部，针对工程建设过程中的安全、质量、进度、投资等内容，指挥部专门制定了相应的财务管理制度、安全管理制度、工程管理制度等，并按照这些制度和工作办法进行工程建设的全面管理，从组织机构建立到规章制度的制定，再到规章制度执行情况的监督管理，每一个环节的具体实施，均围绕管理目标，开展行之有效的工作。

组织管理机构的有效建立以及规章制度的严格执行，为水保工程建设提供了人力、物力以及技术上的保障，实现水保工程管理的规范化和制度化。总之我单位以务实、高效的管理模式对工程进行全面的宏观调控，保证水保工作顺利进行。

- 6.3建设管理

本项目水土保持工程的发包，严格按照国家《招标投标法》的要求进行。为确保招投标工作的顺利进行，在与施工单位签订了施工合同以后，施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作，在工程实施的过程当中，双方恪守合同约定，切实履行合同条款，通过施工单位、监理单位以及我单位的共同努力，本项目于2018年12月底顺利竣工，在工程实施过程中，没有出现任何的合同纠纷，合同关系随即终止。

招标投标管理模式的实施，为项目管理单位对工程质量、安全、进度、投资管理创造了良好的开端。

- 6.4水土保持监测

2018年6月12日，盂县华光光伏发电有限公司委托山西禹治环境工程技术有限公司开展了水土保持监测工作。接受委托后，监测单位专门成立了山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持监测小组对该项目进行监测。

监测小组根据水土保持方案提出的监测方案，并结合项目建设实际情况拟定了水土保持监测工作实施方案，并组织相关人员进行现场踏勘。依据水土保持监测技术规范、结合本工程的自身特点，本工程各建设区域共布设各类监测点11处，包括地面监测点5处，植物措施监测点6处。根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合项目建设特点及项目区水土流失规律，监测方法主要采用定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法。监测频次项目建设全过程实行动态监测，以巡查为主，监测时段不定期，对正在实施的水土保持措施建设情况等至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；当产生地表径流时必须进行加测，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测为施工前对原地貌的土壤流失量和植被覆盖率进行一次全面的调查。施工过程中对建设情况进行了记录。

监测结果如下：建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到96.79%，水土流失总治理度达到98.65%，水土流失总治理度达到95.90%，土壤流失控制比1.11，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到97.28%，林草覆盖率达到29.99%。水土流失防治标六项项指标均已达标。本项目水土保持设施基本建成，水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

- 6.5水土保持监理

2018年6月12日，盂县华光光伏发电有限公司委托山西恒业水保生态工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作。接受委托后，山西恒业水保生态工程建设监理有限公司根据国家有关建设监理规定和监理委托合同，在施工现场设立了“水土保持工程项目监理部”，并委派从事多年水利水保工程监理工作的高级工程师承担本项目水土保持工程总监理工程师，监理部实行总监理工程师负责制。

根据我国水土保持行业的相关监理文件、法律、法规、建设单位与承包商签订的施工合同文件，山西恒业水保生态工程建设监理有限公司项目监理部根据本工程建设特点，以严格的监理、热情的服务为出发点，按照监理委托合同条款，依托健全的组织管理机构、规范化的监理工作程序，现代化的工作手段、良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风，对工程项目进行全面监督和管理。确定了本工程的监理工作目标为：以质量控制、进度控制和投资控制（“三控制”）为中心，强化合同管理、信息管理以及安全文明施工，同时积极帮助建设单位协调有关各方关系，确保工程按合同要求顺利实施。

1）质量目标

按施工合同文件和技术规范、验收标准等进行监理。围绕工程建设要求，建立全面的质量控制体系，强化施工单位自检体系的管理，严格做好质量检验和现场质量评定。通过质量目标控制，确保工程的质量合格率达到100%。

2）进度目标

要求施工单位根据施工合同要求提出工程总进度、年进度和月施工进度计划，进行审查并督促其实施。按月给建设单位通报工程建设进度情况，发现偏差立即指令施工单位进行调整，并督促施工单位适当增加机械和人员，采取有效赶工措施，力求工程在合同规定的工期内完成。

3）投资目标

认真审查施工单位提交的现金流动计划，现场核实工程数量，进行工程计量。做好各种现场资料的记录、整理，为建设单位把好投资关，力求工程费用不超过预算造价。

- 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》及山西省水利厅《关于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2017]705号号）。

根据水保批复，本项目水土保持补偿费为129.93万元；本项目已按批复要求缴纳了水土保持补偿费129.93万元。

- 6.7水土保持设施管理维护

工程建设期间，水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑，修建大部分具有水土保持功能的挡土墙、排水沟。在工程运行期，项目建设区内的水土保持措施由盂县华光光伏发电有限公司自行负责维护管理。运行期水土保持措施进行检查，发现异常情况及时采取措施，对损坏的水土保持工程，及时进行修复、加固，确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看，有关水土保持的管理责任已落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有一定保证。

- 7结论

- 7.1结论

在项目建设过程中，本项目水土保持方案基本得到落实；水土保持工程责任落实到施工单位，加强水土保持方案的监督实施。

通过水土保持方案的实施，对水土流失区域进行全面治理，并根据工程建设情况采取工程防护等措施，从而使得项目区的扰动土地整治率达到99.67%，水土流失总治理度达到98.73%，水土流失控制比0.83，拦渣率达98%，林草植被恢复率达到97.62%，植被覆盖率达到25.37%。水土流失防治标准六项指标均已达标。各项指标均能满足防治要求，同时保护和改善了项目区的生态环境。

建设单位在项目建设中较为重视水土保持工作，根据国家有关水土保持法律法规的规定，2017年7月，建设单位委托河北省水利水电勘测设计研究院山西分院编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，2017年9月4日，山西省水利厅以晋水保函[2017]705号文对该水土保持方案进行了批复。

盂县华光光伏发电有限公司水土保持质量管理体系健全，设计、施工的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。经过建设各方的精心组织，科学施工，规范管理，重点防护，对防治责任范围的水土保持方案确定的防治任务，各项工程措施质量较好，项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

经验收小组实地抽查和对相关档案资料的审阅，综合各项调查结果，验收小组认为：山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目布局合理，水土保持措施质量总体合格，合格率达到100%。各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的。林草覆盖率满足要求，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，验收小组认为山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

- 7.2遗留问题安排

水土保持设施建成后能否真正发挥效益、起到固土保水功效，关键在于运行管理责任是否落实。因此，水土保持设施竣工验收后将由建设单位管理，由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理，确保水土保持设施的正常运行，为盂县华光光伏发电有限公司生产建设和当地的水土保持工作发挥出更好的效益。

项目区排水沟需及时进行清理，并安排专人定期巡查维护，以保证汛期雨水及时排出场外。

项目区绿化措施，需做好抚育管理工作，保证树草种的成活率，必要时及时补植。